Załącznik nr 1

Dane techniczne

Wykładzina homogeniczna

Wykładzina PCV homogeniczna, bezkierunkowa, jednorodna, syntetyczna zabezpieczona  powierzchniowo PUR

Kolor Beż

Odporność ogniowa Bfl - s1,

antypoślizgowa R9,

ciężar całkowity 2800 g/m2,

odkształcenie 0,02 mm,

Trwałość barwy >6,

klasa ścieralności T,

skuteczność uziemienia <2,0 kOhm,

Zestawienie powierzchni:

- Część korytarza  + kawiarnia → ok. 71,5 m2

W nenie należy uwzględnić:

- dostawę materiałów na miejsce inwestycji: wykładzina, masa samoniwelująca, klej, grunt, szpachla, sznur do spawania wykładziny, akryl, listwa wyobleniowa

- gruntowanie podłoża gruntem na podłoże niechłonne

- wykonanie wylewki samoniwelującej błyskawicznej grubości ok. 4÷4,5 mm

- szlifowanie podłoża

- montaż listwy wyobleniowej

- układanie, docinanie, przyklejanie i zgrzewanie wykładziny z wywinięciem na ścianę cokołu o wysokości 10 cm

- akrylowanie cokołu przy ścianie

- Pomieszczenia poboru krwi → 167,5 m2

W nenie należy uwzględnić:

•	dostawę materiałów na miejsce inwestycji: wykładzina, masa samoniwelująca, klej, grunt, szpachla, sznur do spawania wykładziny, akryl, listwa wyobleniowa

•	gruntowanie podłoża gruntem na podłoże niechłonne

•	wykonanie wylewki samoniwelującej grubości ok. 4÷4,5 mm

•	szlifowanie podłoża

•	montaż listwy wyobleniowej

•	układanie, docinanie, przyklejanie i zgrzewanie wykładziny z wywinięciem na ścianę cokołu o wysokości 10 cm

•	akrylowanie cokołu przy ścianie

- Okładzina ścian z wykładziny → ok. 3,45 m2

W nenie należy uwzględnić:

•	dostawę materiałów na miejsce inwestycji: wykładzina z odpadem, klej, grunt

•	drobne przygotowanie podłoża

•	gruntowanie podłoża

•	układanie, docinanie, przyklejanie i zgrzewanie wykładziny

•	akrylowanie wykładziny i krawędzi